建设项目环境影响报告表

(公示本)

项 目 名 称：山西晟安电铝有限公司

50万吨/年高能清洁聚化型煤技改项目

建设单位(盖章)：：山西晟安电铝有限公司

编制日期：二〇一九年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

⒈ 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

⒉ 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

⒊ 行业类别—按国标填写。

⒋ 总投资—指项目投资总额。

⒌ 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

⒍ 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

⒎ 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

⒏ 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西晟安电铝有限公司50万吨/年高能清洁聚化型煤技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山西晟安电铝有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马志根 |  |  | 联系人 | 洪灿阳 |  |  |
| 通讯地址 | 吕梁市交口县双池镇山西晟安电铝有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13902191798 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 032400 |  |
| 建设地点 | 吕梁市交口县双池镇双池村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 交口县经济和信息化局 |  | 批准文号 | 交经信审批函[2018]95号 |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C2524 煤制品制造 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 26667 |  |  | 绿化面积 (m2) | 3200 |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 |  | 其中：环保投资(万元) | 83.5 | 环保投资占总投资比例(%) |  | 1.7 |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产日期 | 2019.11 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、评价任务的背景及由来 1、项目提出背景 随着经济快速发展，我国能源需求量逐年增加。其中煤是目前我国的主要能源，煤炭占能源消费总量的比例约为60%。在煤的开采过程中，产生了大量的夹矸、煤泥等副产品。因煤泥热值低、含硫量高、杂质含量高等特性，只有极少一部分在煤炭高价位运行时和高热值煤掺烧，绝大部分作为固废被堆放或填埋在山沟里，既污染环境又浪费了资源。本项目依托聚化燃料专利技术和专用生产设备，可以将聚化燃料直接与煤泥有效混合制作高能环保煤泥，对煤泥进行资源化利用。煤泥中加入聚化燃料，能够提升煤泥热值500-1000大卡/公斤，同时减少SO2、NOX的排放。聚化燃料技术能够将低热值煤泥转变为高能环保型煤的同时，可以大量消耗其他工业固废如煤泥、赤泥污泥等固体废弃物，能够大大降低环境压力。 山西晟安电铝有限公司投资5000万元在现有厂区内建设50万吨/年高能清洁聚化型煤技改项目。产品全部送本公司锅炉燃烧，不外售。交口县经济和信息化局于2018年12月13日，以交经信审批函[2018]95号对项目进行备案。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，山西晟安电铝有限公司50万吨/年高能清洁聚化型煤技改项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本次评价级别确定为报告表。 为此，山西晟安电铝有限公司于2019年1月20日正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作(委托书附后)。接受委托后，评价单位立即组织环评人员对项目周围环境概况、工程情况进行了实地调查，并收集有关资料。按照国家及山西省环境影响评价技术的有关规定，本次评价对该项目的规模、内容进行了详细的了解，对项目相关污染问题进行了认真地分析。另外，还对评价区域周围自然环境特征、社会经济环境特征及主要环境污染问题进行了调研，在此基础上，编制完成了《山西晟安电铝有限公司50万吨/年高能清洁聚化型煤技改项目环境影响报告表》(送审本)。 吕梁市生态环境局交口分局于2019年6月17日在交口县主持召开了《山西晟安电铝有限公司50万吨/年高能清洁聚化型煤技改项目环境影响报告表》技术审查会。参评人员根据技术审查意见对报告进行修改和完善形成报批本，现递交建设单位报请环保主管部门进行审批。 3、项目可行性判定 （1）对项目产业政策、行业准入条件、规划符合性等进行分析，结果见表1。 表1 项目可行性分析 类别; 政策要求; 符合性. 产业政策; 《产业机构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）; 属于鼓励类（三.煤炭 —7.煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用），交口县经济和信息化局以交经信审批函[2018]95号对本项目进行备案. 规划符合性; 《交口县城市总体规划》（2012-2030）; 在山西晟安电铝有限公司内进行建设，无新增用地，不在交口县城市总体规划范围内，不违背交口县城市总体规划. 区域敏感性; 自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区、水源地等；特殊保护的野生动物、珍稀植物; 经调查项目周围无敏感区域、特殊保护的野生动物、珍稀植物；项目不在双池镇南河滩水源保护地2#和3#水井的一级保护区范围内，距离保护区边界约110m. 其他; 《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》; 本项目利用的原料：煤泥、赤泥均列入其中. 根据中国人民共和国发展与改革委员会第21 号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，项目属鼓励类（三.煤炭 —7.煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用），项目符合国家产业政策。 （2）“三线一单”的控制要求符合性分析 1）与生态红线相符性分析 本项目所在地目前没有划定生态红线，本次环评对照交口县的生态功能区划图进行分析。根据《交口县生态功能区划》，本项目位于III吕梁东南中山台地农业生态功能小区中的IIIC交口东南部土壤保持生态功能类单元。该区域发展方向：继续加强东南部粮食生产区的建设，推进农业产业化经营；推进钢铁产业的规模化、新型化，并依托煤焦资源优势，实施低成本扩张战略，延伸煤-焦-钢-钢材，煤-焦-铁-铸件两条产业链；在经济发展的同时注重生态环境的建设，实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展方向。 本项目产品为环保聚化型煤，为电厂提供环保型燃料，使用煤泥、原煤和固体废物为原料，位于山西晟安电铝有限公司预留空地内建设，符合该区域生态功能发展方向。 本项目不在郭庄泉域重点保护区范围内，不在双池镇南河滩水源保护地2#和3#水井的一级保护区范围内，距离保护区边界约110m。 因此项目选址符合生态红线要求。 2）环境质量底线符合性分析 根据2018年例行监测数据统计结果分析可知，交口县2018年度 PM10、PM2.5年均值出现超标，超标原因是北方地区降水少，气候干燥不利于大气污染物沉降。 本项目为环保聚化型煤生产项目，建设地点位于山西晟安电铝有限公司预留空地上，采取评价提出的环保措施后，污染物排放量就较小，经预测本项目对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线符合性分析 本项目是固体废物综合利用项目。原料主要为煤泥、原煤、赤泥、污泥等各类固废，从周边企业进行采购，有效解决周边企业固废合理利用问题。生产供热利用现有电厂锅炉蒸汽，无新建供热设施。项目的实施符合资源利用上线要求。 4）与环境准入负面清单的对照 本次环评对照国家产业政策进行说明。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于项目属鼓励类（三.煤炭 —7.煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用）。项目建设符合国家与地方的相关产业政策。 综上所述，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》、环境质量利用底线、资源利用上线及生态保护的要求，项目建设可行。 （3）项目选址 项目位于交口县双池镇山西晟安电铝有限公司热电厂厂区内，无新增用地。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，项目不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域等。本项目不在双池镇南河滩水源保护地2#和3#水井的一级保护区范围内，距离保护区边界约110m。 本项目聚化型煤生产，项目运营过程中产生的含尘废气经处理后，能达到排放标准要求，不设置大气防护距离，项目产生的废气对周边环境影响较小，不改变当地大气环境功能；本项目循环冷却水排水全部回用于原料库洒水，生活污水主要为职工盥洗水，送电厂污水处理设施处理后全部回用，不外排；生活垃圾集中收集后由送政府指定地点统一处理，袋式除尘器收集灰尘全部回用于生产；产噪设备经采取隔声、减振等降噪措施后，项目厂界噪声排放值达标。因此，本项目对周边环境造成的影响较小。 综上所述，本项目符合《交口县生态功能区划》中III吕梁东南中山台地农业生态功能小区中的IIIC交口东南部土壤保持生态功能类单元该区域生态功能发展方向；本项目不在郭庄泉域重点保护区范围内，不在双池镇南河滩水源保护地2#和3#水井的一级保护区范围内，距离保护区边界约110m。本项目是固体废物综合利用项目，可有效解决周边企业固废合理利用问题；生产供热利用现有电厂锅炉蒸汽，无新建供热设施；项目的实施符合区域资源利用上线要求。从环保角度考虑本项目选址合理。 二、项目概况 1、项目概况 项目名称：山西晟安电铝有限公司50万吨/年高能清洁聚化型煤技改项目 建设单位：山西晟安电铝有限公司 建设性质：技改 建设地点：吕梁市交口县双池镇双池村 总投资：本项目投资5000万元，资金来源为企业自筹。 2、工程建设内容 本项目占地面积为26667m2，工程内容：新建一条50万吨/年高能环保聚化型煤生产线，主要包括生产车间、聚化燃料贮存间，购置煤泥聚化型煤生产线以及公辅工程、环保工程设备。公辅工程依托电厂现有设施，具体情况见表2。 经现场踏勘发现，本项目尚未开工建设。 表2 工程主要建设内容表 项目; 工程; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1座，建筑面积1580平米，长58.5米，宽27米，高25米，钢结构，内部安装给料机、搅拌设备、热风发生器、密封给料箱、螺旋推进器、滚筒干燥成型机、排料箱等; 新建. 储运工程; 原料（固废）储料棚; 建设彩钢房贮存间一座，地面做防渗处理，占地约1440m2，长60米，宽27米，高25米左右; 新建. 产品暂存间; 产品在车间内西部暂存后，送往公司锅炉燃用，不外运; 新建. 辅助 工程; 办公楼; 依托本公司热电厂厂内原有建筑和设施 （综合办公楼（4层，建筑面积4418m2）、宿舍楼（4层，建筑面积4500m2）、食堂（1层，建筑面积1200m2）; 依托. 食堂. 宿舍. 公用工程; 供汽; 干燥设备蒸汽热源由本公司电厂引入; 依托. 供电; 由山西晟安电铝有限公司热电厂变压器直接引入; 依托. 供水; 本公司热电厂供水设施; 依托. 供暖; 依托电厂现有供暖设施供暖利用热电厂余热; 依托. 环保工程; 废气治理; 混合、干燥尾气收集后通过袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 循环冷却排水用于原料库洒水抑尘，车间和原料库各设置1座1m3废水收集池，所有废水回用于原料洒水抑尘，生活污水依托电厂现有生活污水处理设施（处理规模10m3/h，的生物接触氧化地埋式处理设施）处理后回用; 依托. 固废治理; 生活垃圾由垃圾桶收集，送环卫部门指定地点集中处置；袋式除尘器收集灰尘全部回用于生产; 依托. 噪声治理; 生产设备采取隔声、减振、消声等措施; 新建. 防渗措施; 生产车间及原料堆放场地均应进行防渗处理，渗透系数＜1×10-7cm/s，其他部分采用一般水泥硬化; 新建. 3、原辅材料 项目主要原辅材料消耗及主要成分情况见表5。 表3 原辅材料一览表 序号; 名称; 用量 t/a; 备注; 来源. 1; 新鲜水; 18.75m3/d; 生产工艺用水; 电厂水井供水. 2; 原煤; 15100; 原煤热值在6000大卡左右; 周边煤矿. 3; 煤泥; 440300; 热值在500-2000大卡之间，含水率低于15%; 煤泥来源于周边煤矿选煤厂. 4; 赤泥; 19900; 主要成分为SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，含水率低于15%; 来源于锦界北元化工等周边企业. 5; 污泥; 69880; 主要成分为CaC2、MgO、KCl、MgCl2、BaCl2、CaCl2、FeCl3 、CaSO4等，含水率低于15%. 6; 激发剂; 3320; 是由多种废矿物质按一定比例混合而成，主要成分CaO、SiO2 等物质，使燃料燃烧过程化学反应的能够顺利进行; 来源于周边工企业固废. 根据企业提供的技术资料，项目产品所需原料占比情况为：原煤:煤泥:赤泥:污泥:激发剂=2.85%:80.27%:3.63%:12.74%:0.60%。项目所需原料均来自当地企业，其中煤泥、赤泥、污泥为当地企业产生的一般工业固体废物，交口县企业现产生的固体可以满足本项目生产需求。 所有原料均存放于原料库内，干基原料和湿基原料分区堆放。其中湿基原料煤泥、赤泥和污泥，分别建设防渗原料池，原料池底部设置渗滤水收集设施及收集池，收集后废水全部回用于湿基原料保湿和洒水抑尘，不外排。物料存储量分别为：原煤500t、煤泥7500t、赤泥400 t、污泥1200 t、激发剂100 t，存储量可以满足生产5-7天所需原料量。 4、主要设备 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. 1; 湿煤泥混合给料装置; 打散喂料机; DWS2500型，材质：Q235；; 1套. 打散机构; DWS2500-1, N=18.5kw；; 1台. 喂料机构; DWS2500-2，N=11×2kw; 2台. 2; 聚化燃料混合给料装置; 打散喂料机; DWS2500型，材质：Q235; 1套. 打散机构; DWS2500-1, N=11kw; 1台. 喂料机构; DWS2500-2，N=5.5kw; 1台. 3; 总混给料装置; 打散喂料机; DWS2500型，材质：Q235; 1套. 打散机构; DWS2500-1, N=18.5kw; 1台. 喂料机构; DWS2500-2，N=11kw; 1台. 4; 干燥滚筒; 滚筒干燥机; DLMG2522；长约23m，Φ2500，材质：16Mn；厚度为20mm; 1套. 滚筒保温; BW2522；材质：组合件; 1套. 电机; Y315S-6，N=75KW，变频控制; 1台. 5; 出料机; 皮带输送机; PDJ800型；折弯式皮带机；长度12000mm; 1台. 电动机; φ630×1150；N=7.5kw; 1台. 从动滚筒; φ420×1150; 1台. 6; 热风发生器; 热风发生器; 材质：Q235; 1台. 本项目干燥滚筒为型煤的主要成型设备，该滚筒干燥机生产能力为：70 t/h～80t/h。本项目年生产7200h，干燥机可处理产品量为5.04万t/a～5.76万t/a，可以满足本项目生产需求。 5、产品方案 项目主要产品为高能聚化型煤，年产量为50万吨。主要用于本公司锅炉燃烧使用，基本不外售。 产品主要技术指标：粒径在2cm-4cm 椭球型 热值达到3500大卡以上 高能聚化型煤由煤泥、赤泥、污泥等废料和激发剂组成，物料中含有大量的 CaCO3 、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaSO4、MgCO3 等物质，在煤泥燃烧的高温下煤灰引发反应，首先 CaCO3、MgCO3等开始分解，出现性质较为活泼的游离氧化钙、氧化镁，它与聚化燃料中的其他组分，通过质点的相互扩散而进行多层级、链式、交叉、打破分子键能的固相反应，释放出巨大的热量。 煤泥占不小于 80%，其他原料及固废占比不大于 20%。主要是配平煤泥中灰分的放热反应比例。 相对比普通烘干型煤，具有热值高（达到3500大卡以上），适用于各种燃煤锅炉，并且能够降低SO2 、NOX排放量30%左右等优点。产品主要供山西晟安电铝有限公司热电厂使用。 6、劳动定员与工作制度 本项目新增劳动定员38人，其中技术及管理人员10人，普工28人。 生产车间实行三班制，每天每班工作8小时，全年工作300天。 六、公用工程 1.给排水 1)水源：本项目生产、生活、消防用水等均依托厂区现有的供水设施，用水由厂内水井供给。 2)给水：用水单位主要为生产用水、生活用水、道路及原料库洒水。 生产用水：根据技术资料显示，聚化煤泥在成型时需要添加水，使用量为18.75 m3/d，5625 m3/a。 干燥滚筒冷却水：按每日补充量1.5m3计，循环排水0.8 t，全部用于原料库洒水抑尘。 生活用水：本项目总职工人数38人，厂区设置有旱厕，食堂、宿舍均依托电厂办公及住宿设施，根据《山西省用水定额》(DB14/T1049.1-2015)，本项目职工用水量按50L/(p·d)计，则职工生活总用水量为1.9m3/d、570m3/a。 原料库防尘洒水：本项目原料库喷洒强度按0.5L/(m2·次)计，原料库中需洒水面积为6000m2，每天煤场喷洒耗水量约3.0m3/d。 道路洒水：项目厂区地面冲洗用水按照0.5L/（m2·d），道路面积约200m2，其水量约为0.7m3/d，则全年用量为210m3/a。 本项目水平衡图见图1，用排水情况表见表5。 表5 项目用排水情况表 项目; 用水定额; 数量; 日用水量m3/d; 日排水量m3/d. 生产用水; 18.75 m3/d; 300d; 18.75; 0. 干燥滚筒冷却器; 1.5 m3/d; 300d; 1.5; 0.8. 生活用水; 50L/人·d; 38人; 1.9; 1.52. 煤库洒水; 0.5L/(m2·次); 6000 m2; 3.0; 0.5. 道路洒水; 0.5L/m2·d; 1400 m2; 0.7; 0. 3）排水 生活污水主要为职工盥洗水，汇入电厂污水处理系统处理后回用，不外排。 原料库洒水 生活用水 电厂回用统 0.38 新鲜水24.75 1.9 1.9 1.52 道路用水 3.0 0.7 0.7 生产用水 18.75 18.75 冷却循环水补充水 0.7 1.5 0.8 0.3 图1 本项目水平衡图 单位：(m3/d) 2.供电 本项目供电由电厂变压器统一供给。 3.供热 本项目年运行300天，冬季车间不采暖，办公采暖依托电厂现有供暖设施。 生产用汽引自电厂汽轮机抽汽，蒸汽压力0.3MPa，温度300℃。本项目用汽量约60t/h。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 厂区内现建有 “山西晟安电铝有限公司2×12MW的矸石热电厂项目”，目前正常运行。 该项目环保手续履行情况：（原）山西省环境保护局于1999年11月29日，以晋环监字[99]349号文件对项目的环评报告进行批复；吕梁市环境保护局于2016年1月21日对项目的验收报告进行批复。 按照生产工艺需要，现有工程的主要子项工程有：燃料供应系统、燃烧系统、热力系统、化学水处理系统、供水系统、除灰渣系统、电气系统、供热系统等以及公用工程和环保工程。项目的组成情况见表6。 表6 现有工程基本构成表 工程类别; 建设内容. 主体工程; 2×130t/h高温高压循环流化床汽包炉（一开一备）. 2×12MW凝汽式汽轮机发电机组. 水冷塔. 公用工程; 综合办公楼（4层，建筑面积4418m2）、宿舍楼（4层，建筑面积4500m2）、食堂（1层，建筑面积1200m2）. 供水工程：4口自备井. 供电：电厂自供. 供暖：电厂余热供暖. 辅助工程; 燃煤运输及储存; 在电厂厂区设置缓冲贮煤场，面积40×80m2，堆高5m,存煤9000t。厂内运煤系统布置在全封闭输煤廊道中由带式输送机输送；厂内设有原煤筛分、破碎设备两套。. 给水系统; 项目用水来自2口自备水井，锅炉补给水水源为双池水源地的地下岩溶水. 化学水处理系统; 化学水处理系统建有集中水泵房、机械过滤系统、弱酸阳床降碱系统、反渗透除盐系统、混床除盐系统处理能力为：56t/h. 环保工程; 废气治理; 采用炉内加钙法脱硫+布袋除尘器除尘处理废气. 封闭式煤棚3500 m2，高18m，内设洒水车洒水. 废水治理; （1）循环冷却排污水，经中和处理后回用或送洗煤厂综合利用。 （2）生活污水由地埋式生活污水处理设施处理后回用或送洗煤厂综合利用。 （3）含油废水设有收集池收集后经隔油处理后送洗煤厂综合利用。 （4）含煤废水经收集后经沉淀处理送洗煤厂综合利用。 （5）化学清洗费水中和后后送洗煤厂综合利用。. 噪声治理; 选择低噪声设备，采取减振、隔声、吸声、安装消声器等措施降低噪声污染。. 灰渣处置; 送往卧牛渠沟填埋. 现有工程采取的主要环保措施见表7。 表7 现有工程环保设施及污染物排放一览表 排放源; 污染物; 排放浓度及排放量; 治理措施. 类别; 工序; 排放浓度; 排放量. 大气污染物; 锅炉; 汞及其化合物; 0.03 g/m3; --; 现已建成2台130t/h循环流化床锅炉（一开一备），采用炉内加钙脱硫，采用布袋除尘器除尘，79m烟囱. SO2; 35 mg/m3; 217t/a. NOx; 50 g/m3; 217t/a. 烟尘; 10mg/m3; 29.3. 碎煤机; 粉尘; 120 g/m3; 0.8 t/a; 15m排气筒. 粉尘; 120 g/m3; 0.8 t/a; 15m排气筒. 粉尘; 120 g/m3; 0.8 t/a; 15m排气筒. 粉尘; 120 g/m3; 0.8 t/a; 15m排气筒. 煤堆场; 无组织粉尘; --; --; 1、贮煤场配置有流动洒水车，视天气情况向煤堆喷水，使煤堆表面水分保持在10%左右； 2、运煤车的装煤高度不得超过马槽，并加盖防风篷布；3、中尾煤、煤矸石破碎和筛分等扬尘点都安装袋式除尘器. 水污染物; 化学除盐设备再生废液; PH; --; --; 采用中和池对化学水进行中和处理. 含油废水; 石油类; --; --; 对含油废水单独收集（100 m3），经除油装置处理后回用或送洗煤厂综合利用. 生活污水; SS、COD、BOD、NH3-N; --; 建有处理能力为10m3/h的地埋式（生物接触氧化）生活污水处理设施；. 锅炉化学清洗废液; PH; --; --; 设锅炉酸洗水贮存池120m3，经中和后送洗煤厂综合利用. 输煤系统废水; SS; --; --; 絮凝沉淀处理后送洗煤厂综合利用. 脱硫废水; PH、总汞、总镉、总砷、总铅; --; 絮凝沉淀+澄清+酸碱中和处理后循环使用. 固体 废物; 生活垃圾; --; --; 交由环卫部门处置. 粉煤灰、炉渣; --; --; 35000; 粉煤灰、炉渣送卧牛渠灰场填埋，卧牛渠灰场进行了规范化建设. 七水硫酸镁; --; --; 60000; 外售. 除尘器收尘灰; --; --; 25000; 送卧牛渠灰场填埋，卧牛渠灰场进行了规范化建设. 噪 声; 锅炉排汽; --; --; --; 加装消声器. 汽轮机; --; --; --; 基础减震. 发电机组; --; --; --; 基础减震、安装消声器. 破碎机; --; --; --; 采用封闭式设计. 循环水泵; --; --; --; 减振基础. 凝结水泵; --; --; --; 装隔声罩、减振基础. 引风机; --; --; --; 减振基础. 送风机; --; --; --; 减振基础. 主变压器; --; --; --; 减振基础. 现有工程排放的污染物包括：循环流化床锅炉排放的废气，主要污染污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物；碎煤机排放的含尘废气；煤炭转运产生的含尘废气；储煤场无组织粉尘；油罐区的无组织非甲烷总烃。各污染物排放参数见表7，具体以排污许可证为准。 现有工程主要环保问题如下： 1. 储煤场硬化地面多出破损； 2. 未设置洗车平台，并对出厂车辆进行清洗。 整改措施： 1. 修补破损的硬化地面； 2. 建设洗8m2车平台以及5m3洗车废水收集沉淀池，并对出厂运输车辆进行清洗. |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目厂址位于交口县双池镇双池村山西晟安电铝有限公司内南部，其余三面均与公司电厂紧邻。厂区南侧紧邻三双线（县道）相邻，交通运输便利。 略

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、大气环境质量现状 略 二、地表水环境质量现状 本项目西侧地表水大麦郊河为季节性河流。经现场调查，评价期间该河流处于干涸状态，无地表径流。本项目产生的废水全部回用，不会对区域地表水环境造成影响。 三、声环境质量现状 略 四、地下水 为了解本区域的地下水质量状况，本次评价对周边水井水质、水位进行了监测，监测时间为2019年6月12日，监测1天。监测点位分别为：晟安电铝1#、双池镇南河滩水源井2、管桑园村（百富勤1#）、双池村内水井、侯家渠村（天鹏1#）、肥镁6#、煤运1#、天鹏2#、双池镇南河滩水源井4、响胜煤化厂1#。 具体监测结果见专题内体容。根据评价结果可见，在上述5个监测点位监测中，所有监测指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准。可见项目所在区域地下水水质良好。 五、生态环境现状 项目所在地周围主要为工业企业及城市建筑，且有少量人工树木，属城市生态环境，生态环境质量一般。区域内无国家重点保护、珍稀、濒危动植物物种。

主要环境保护目标： 本项目所在区域周围没有特殊地貌景观区、特殊保护地区等需要特殊保护的环境敏感对象。本次评价确定环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（km）; 保护目标. 环境空气; 双池镇; N; 0.41; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 候家渠; W; 0.50. 南窊山村; S; 0.75. 官桑园村; SE; 1.7. 地表水; 大麦郊河; E; 0.03; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准. 地下水; 厂址附近地下水; 《地下水质量标准》（GB/T148482017）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界噪声对居民的影响; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类. 区域环境功能： 1)环境空气：项目所在区域属城市地区，环境空气质量功能属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 2)地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》DB14/67-2014，大麦郊河属于段纯河支流，交口县境内河段水环境功能区划为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB38382-2002）Ⅲ类标准； 3)地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水质标准； 4)声环境：本项目厂界属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 2、大麦郊河属于段纯河支流，交口县境内河段水环境功能区划为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB38382-2002）Ⅲ类标准。 3、本项目所在区域地下水适用于生活饮用水及工、农业用水，地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准。 4、厂界南侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 表12 环境质量标准(摘录)一览表 标准名称; 标准号; 标准级别; 标准限值. 环境空气质量标准; GB3095 -2012; 二级; 项目时段; PM10; PM2.5; SO2; CO; NO2; 臭氧; TSP. 小时平均 μg/m3; —; —; 500; 10000; 200; 200; —. 日平均 μg/m3; 150; 75; 150; 4000; 80; 160; 300. 年平均 μg/m3; 70; 35; 60; —; 40; —; 200. 地表水环境质量标准; GB3838 -2002; Ⅲ类; 污染物; pH; 溶解氧; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷. 标准值 mg/l; 6-9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; 1.0. 地下水质量标准; GB/T14848-2017; Ⅲ类; 污染物; pH; 氨氮; 硫酸盐; 总硬度; 硝酸盐; 细菌总数 (个/ml). 标准值 mg/l; 6.5-8.5; ≤0.5; ≤250; ≤450; ≤20; ≤100. 声环境质 量标准; GB3096 -2008; 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目烘干设备排放的粉尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)中新污染源的二级标准。 其他生产环节以及物料装卸、储存过程排放的粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应标准要求。 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 3、固体废物：执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《关于发布“一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)”等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告 2013年 第36号)的有关要求。 表13 污染物排放标准一览表 标准名称; 标准号; 标准级别; 标准限值. 工业炉窑大气污染物排放标准; GB9078-1996; 新污染源二级排放标准; 烟尘; 最高允许排放浓度; 200mg/m3. 排气筒高度; 不低于15m. 厂界外总高浓度点; 烟尘; 浓度(mg/m3); 5.0. 煤炭工业污染物排放标准; GB20426-2006; 生产设备; 颗粒物; 排气筒高度≧15m; 80 mg/m3或者 设备去除效率>98%. 厂界外总高浓度点; 颗粒物; 无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值）(mg/m3); 1.0. 建筑施工场界环境噪声排放标准; GB12523-2011; /; 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 工业企业场界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 2类; 昼间; 夜间. 60dB(A); 50dB(A). |
| 总量控制 指标 | 本项目运营期污染物总量排放情况：年排放粉尘1.678吨。 吕梁市生态环境局交口分局交环函[2019]56号 核定总量指标为：粉尘1.678吨/年。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期 工程施工期间的建筑拆除、基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 图4 施工期工艺流程及产污节点图 运营期 - 一、工艺流程见图4： - 图2 本项目工艺流程图及物料平衡图 - 二、工艺流程说明 1．生产系统 高能环保聚化型煤生产系统主要由以下5部分组成。 （1）原料混合装载系统：搅拌机将煤泥和聚化燃料混合均匀，缓冲给料机加装变频调速以实现随时调节给料量的大小，配合入料密封刮板输送机，确保均匀连续给料，并能保证干燥机入料口的密封性能。 （2）干燥成型系统：选用密封给料箱、螺旋推进器、滚筒干燥成型机、 排料箱等设备，完成高水分物料与高温热介质的质热交换。 （3）环保除尘系统：选用袋式除尘器、引风机等设备回收干燥产品中的微细颗粒，同时实现尾气达标排放。 （4）配电测控系统：选用成套配电装置、测控操作台、工业电视监控系统、就地箱、电动执行器等电气设备实现干燥系统集中或就地自动控制。 （5）产品运输系统：选用一部胶带运输机将干燥后型煤产品运输到产品储存棚，其中靠近出料口的设备采用耐热且密封性能良好的输送设备。 2.工艺流程简述 经配料机称量好的湿基原料煤泥、赤泥、污泥和原煤、激发剂（干料），分别经湿基原料搅拌机、干基原料混合机混合均匀后，经打散喂料机均匀给上料皮带机。 混合均匀的湿基原料和干原料再次加入搅拌机进行总搅拌混合。缓冲给料机加装变频调速以实现随时调节给料量的大小，确保均匀连续给料，配合入料密封刮板输送机，保证干燥机入料口的密封性能。混合后物料经螺旋推进器，给入滚筒干燥成型机，原料在滚筒干燥成型机内与高温空气发生质热交换，干燥后的合格产品由出料皮带机送至邻近干燥车间的产品储煤棚储存，产品在产品棚内卸料时采用多点卸料，煤棚内卸料走廊 每一跨中间均设置犁式卸料器，不靠铲车等装载设备就能把煤棚堆满。 生产用汽引自电厂汽轮机抽汽，蒸汽压力0.3MPa，温度300℃。本项目用汽量约60t/h。蒸汽将空气加热后，送入烘干机内加热物料烘干。烘干废气最终引入袋式除尘器处理排放。 三、物料平衡 根据物料工艺流程及物料平衡图可知：本项目投料共计1847.08t/d，出料1666.67 t/d，废气带走水分及粉尘共计180.5 t/d。

主要污染工序： 1、施工期污染环节 1）大气污染物 a土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP； b.各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 2）水污染物 a.运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS； b.施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。 3）固体废物 a.主要是基础工程施工时挖掘的土方和建筑垃圾； b.施工期产生的施工垃圾； c.施工人员的生活垃圾。 4）噪声 挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车等施工机械作业时产生的噪声；施工机械产生的噪声值为65-100dB（A）。 2、运营期污染工序 1）大气污染源 G1物料混合过程产生的含尘废气； G2物料干燥成型过程产生的含尘废气； G3物料堆存及装卸过程产生的含尘废气； G4原料运输产生的扬尘。 2）水污染源 W1循环冷却排水； W2原料库渗出水； W3职工生活污水； 3）噪声 拟建项目投产后，主要噪声源为混合搅拌设备、干燥机、风机等设备工作时产生的噪声，声源值为65～85dB(A)。 4）固体废物 S1职工生活垃圾； S2袋式除尘器收集灰尘。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1混合废气 G2干燥废气 | 粉尘 | 3000mg/m3 | 354t/a | 15mg/m3 | 1.678t/a |
|  |  |  | 无组织 | 17.7 | -- | 1.77 |
|  | G3堆存及装卸废气 | 粉尘 | 无组织 | 2.25t/a | -- | 0.23t/a |
|  | G4运输扬尘 | 粉尘 | 无组织 | 2.92t/a | -- | 0.58t/a |
| 废水 | W3生活污水 | 废水量 | - | 456m3/a | - | 0 |
|  |  | COD | 240mg/L | 0.11 t/a | - | 0 |
|  |  | BOD | 100mg/L | 0.05 t/a | - | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.07 t/a | - | 0 |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.01 t/a | - | 0 |
| 固废 | S1职工日常生活 | 生活垃圾 | 5.7 t/a |  | 5.7 t/a |  |
|  | S2袋式除尘器 | 粉尘 | 143.32 t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 风机 | 噪声 | 65-85dB(A) |  | 50-70dB(A) |  |
|  | 干燥机 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目在原厂区内进行建设，无新增占地，对厂区现有绿化植被加强管理，提高存活率，可改善生态环境，并起到隔声降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 本工程建设期主要有环境空气、水体、固体废物、环境噪声等污染源，以及对生态的影响。 本项目的建设大体分为两个阶段。第一阶段为前期准备阶段，即工程准备期，第二阶段为工程建设期。在这两个阶段的主要环境问题是施工过程中土方的挖掘填埋、建筑材料的运输、堆存所产生的施工扬尘和噪声，施工废水和施工人员的生活垃圾和废水等。 1、大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要表现在扬尘的影响，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在厂区清理平整以及原料库、产品库，半产品养护区的建设、设备的安装、建筑垃圾的运输、建筑材料的现场搬运及堆放阶段。 根据2008年2月1日起实施的《防治城市扬尘污染物技术规范》（HJ/T393-2007）、晋政办发［2018］52号《山西省大气污染防治2018年行动计划》、晋环发［2010］136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》中山西省关于施工场所扬尘防治的有关要求，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： ①遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ②施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭储存、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施。 ③施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 ④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑤工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业等。 ⑥根据本项目的施工特点及所处环境的敏感性，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑦实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“5个100%”，即工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，拆迁工地100%洒水扬尘，暂不开发处100%绿化；依法缴纳建筑施工工地的各类排污费。 2、地表水环境影响分析 施工期产生的废水主要来自冲洗施工设备所产生的废水，主要为水泥沙浆成份的废水，其用水量有限，绝大部分都蒸发掉；少量的施工废水经收集沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 施工人员产生的生活废水，若不处理会对施工场地产生一定的影响。项目厂区内建有旱厕，粪便定期由附近村民运走施肥。由于其它生活用水量小，应建临时集水沉淀池，将所有的废水收集起来，经沉淀后用于施工现场的洒水抑尘。 3、声环境影响分析 所有高产噪设备的施工时间应尽量安排在日间；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 4、固体废物环境影响分析 本工程产生的固体废物主要是施工期建筑垃圾、施工人员生活垃圾。为了减少施工期固体废物对周围环境的影响，本报告要求建设单位采取以下防范措施： （1）施工垃圾 ①施工前清场 主要是施工场地内树木等植物残体和土壤表层熟土。植物残体在平整土地、清基中进行回填和堆积，表层熟土集中堆放作绿化用土。 ②施工建筑废料处理 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。 ③完工清场的固体废物处理处置 搅拌场、储浆池等施工生产用地，应撤离所有设施和部件，四周溢流砂桨的泥土全部挖除。 （2）生活垃圾 施工人员将在施工期产生少量生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，应集中收集，统一处理。 - 生态环境影响分析 ### 工程施工建设中对区域生态环境影响主要是对厂区已有及周围动植物的影响，但由于本项目工程量较小，这些影响是短暂的，影响很小。对此，评价要求： ### （1）工程建设的同时，应按照设计和评价要求实施产场区、运输道路的绿化工作； ### （2）施工单位要严格限制施工范围，珍惜植被资源，作到不扩不张；及时对临时施工区实施恢复，清理堆存物及浮土； ### （3）严格控制施工期的各项污染物排放，减小污染物对植被的影响。 运营期环境影响分析 一、环境空气影响因素分析 1.1废气污染环节及污染因子分析 1.G1物料混合含尘废气 项目共建设三套搅拌混合设备，其中一套为湿基物料混合，生产过程中产生粉尘量较小；另外两套搅拌混合设备物料水分较低，生产中粉尘产生量较大。三台设备均布置于1座封闭式生产车间内，因此要求在主要产尘设备上方安装集尘设施将含尘气体收集处理后统一排放。 根据项目生产工艺及设备安装位置，拟建设1座袋式除尘器，处理三台混合设备产生的粉尘。 另外，将生产中各工段的进出料料口以及物料转载点的无组织粉尘也分别采用集尘罩收集后一并送袋式除尘器统一处理。 类比同类型企业，粉尘平均初始浓度约2500mg/m3，除尘设备鼓风量为35000Nm3/h，生产过程中产生的粉尘约210t/a。 除尘采用脉冲袋式除尘器（过滤面积为973m2，过滤风速约0.6m/min），集气效率95%，除尘效率99.5%。除尘器处理后粉尘有组织排放量0.998t/a，浓度为13mg/Nm3，无组织粉尘产生量10.5t。无组织粉尘经全封闭车间的阻隔作用，于车间内沉降，同时采取洒水抑尘措施，可降低无组织粉尘排放量90%，则无组织粉尘排放量为1.05t/a，处理后废气最终经15m排气筒排放。采取以上措施后，粉尘排放浓度能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中污染物排放限值要求。 2. G2物料干燥含尘废气 项目拟建设一套干燥成型设备，该设备运行过程排放出的干燥废气含有粉尘。环评要求废气收集送至一套袋式除尘器处理，处理后废气汇至车间内搅拌混合15m排气筒一起排放。 另外，将生产中各工段的物料转载点的无组织粉尘也采用集尘罩收集后一并送袋式除尘器统一处理。 类比同类型企业，粉尘初始浓度约3000mg/m3，除尘设备鼓风量为20000Nm3/h，生产过程中产生的粉尘约144t/a。 袋式除尘器除尘采用脉冲袋式除尘器（过滤面积为556m2，过滤风速约0.6m/min），集气效率95%，除尘效率99.5%。除尘器处理后粉尘有组织排放量0.68t/a，浓度为15mg/Nm3，无组织粉尘产生量7.2t。无组织粉尘经全密闭车间的阻隔作用，于车间内沉降，可降低无组织粉尘排放量90%，则无组织粉尘排放量为0.72t/a，采取以上措施后，粉尘排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)中污染物排放限值要求。 搅拌混合废气与烘干废气主要污染成分均为粉尘，污染物排放源强均较小，且位于同一座车间内，设备距离较近，因此共用1座15m排气筒。排放标准执行较为严格的《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中污染物排放限值要求。 3. G3物料堆存及装卸过程产生的含尘废气； 本项目由汽车运来原料，生产车间内设有1个9600m2原料区和1个500 m2产品区，均位于全封闭车间内。其中干基原料装卸过程中将产生一定量无组织粉尘，湿基原料和成型产品产尘量极少。 计算公式如下： A=Adiv堆场起尘： ΔL1=20lgrr0装卸扬尘： 式中：Q1—料堆起尘量，mg/s； Q2—物料装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s； S—料堆表面积，m2（原料1000m2）； ω-空气相对湿度，%（取65%）； W-物料湿度，（取11%）； M-车辆吨位，t； H-装卸高度，m（平均取4m）。 类比有关的风洞实验结果，当地面风速大于4.0m/s时可产生扬尘。综合考虑原料堆的表面积、含水量、粒度情况等因素，估算工程各堆场引起的粉尘产生量为1.47t/a，装卸过程粉尘产生量为0.78t/a，均为无组织排放。 本项目原料库及产品库均为全封闭结构，因此工程完成后，原料装卸、堆存及产品堆存、装卸均在全封闭储库内进行，并进行定期洒水，其过程中产生的无组织粉尘会在封闭堆场内沉降，抑尘效率可达90%，排放至外环境的无组织粉尘量较小，约为0.23t/a。经扩散后厂界无组织排放浓度小于1.0mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 4. G4原料运输产生的扬尘。 本项目原料及产品均由汽车运输，汽车在有散状物料的道路上行驶产生的扬尘，选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下： 式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆； V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h） M—汽车载重量或卸料量，t；（20t/辆） P—道路表面物料量，kg/m2。（0.05kg/m2） QPˊ—总扬尘量（kg/a）； L—运输距离（考虑厂区内路段为0.05km）； Q—运输量（500000t/a）。 根据以上估算方法，项目汽车动力起尘量为2.92t/a。 为减少运输扬尘产生量，评价要求建设单位对厂区路面硬化并采取定时洒水抑尘措施，定期对道路清理，保持清洁；本企业电厂物料运输量较大，需要设置洗车平台，本项目产品不出厂，进厂车辆清洗轮胎依托电厂清洗平台；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止物料洒落。对于经过村庄的车辆，要求经过村庄时减速慢行。 采取如上措施后，综合降尘率可达到80%，起尘排放量为0.58t/a。 1.2大气环境评价等级及范围确定 根据《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模型进行环境空气评价等级的估算。 - 评价因子和评价标准筛选 表14 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/Nm3）; 标准来源. PM10; 1小时平均; 450; DB13/1577-2012. TSP; 1小时平均; 900. （2）估算模型参数 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 33. 最低环境温度/℃; -23.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; ☑是 □否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. （3）污染源参数表 本工程运行期主要大气污染源为生产过程中产生的含尘废气，其污染物主要为PM10。大气污染物排放源强和排放参数见表16。 表16 大气污染物排放源强及排放参数 编号; 名称; 排气筒 高度; 排气筒 出口内径; 烟气 量; 烟气 温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 污染物排放速率. PM10. m; m; m3/h; ℃; h; -; kg/h. 1; 干燥、混合; 15; 1.0; 55000; 50; 2400; 正常; 0.699. 编号; 污染源 名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 污染物排放速率. kg/h. m; m; °; m; h; %; TSP. 1; 厂区无组织粉尘; 300; 120; 0; 25; 7200; 100; 0.28. （4）评价等级依据 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。判定依据见表17。 表17 评价工作等级判定 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≧10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （5）估算模式计算结果 表18 环境空气评价等级计算结果表 污染源; 污染物; Ci（μg/m3）; Pi (%); D10%(m); 评价等级. 干燥、混合; PM10; 8.955; 1.99; /; 二级. 厂区无组织粉尘; TSP; 40.32; 4.48; /; 二级. 由表18可知，本项目主要污染物最大地面浓度占标率为4.48%，1%≤Pmax<10%，所以，本项目环境空气评价等级为二级，评价范围为边长为5km的矩形。 （6）主要污染源估算模型计算结果 主要污染源估算模型预测结果见表19。 表19 主要污染源估算模型计算结果表 距离（m）; 厂区无组织; 干燥、混合. TSP; PM10. 预测质量浓度μg/m3); 占标率(%); 预测质量浓度μg/m3); 占标率(%). 25.0; 20.79; 2.31; 1.665; 0.37. 100.0; 31.23; 3.47; 6.435; 1.43. 150.0; 37.44; 4.16; 8.775; 1.95. 166; --; --; 8.955; 1.99. 200; 39.42; 4.38; 8.415; 1.87. 211; 40.32; 4.48; --; --. 300; 34.38; 3.82; 7.38; 1.64. 400; 28.71; 3.19; 7.47; 1.66. 500; 24.75; 2.75; 6.975; 1.55. 600; 21.96; 2.44; 6.345; 1.41. 700; 19.8; 2.20; 5.805; 1.29. 800; 18; 2.00; 5.58; 1.24. 900; 17.01; 1.89; 5.31; 1.18. 1000; 15.75; 1.75; 5.085; 1.13. 1200; 13.86; 1.54; 4.59; 1.02. 1400; 12.42; 1.38; 4.185; 0.93. 1600; 11.25; 1.25; 3.825; 0.85. 1800; 10.35; 1.15; 3.555; 0.79. 2000; 9.63; 1.07; 3.285; 0.73. 2300; 8.73; 0.97; 2.97; 0.66. 2500; 8.28; 0.92; 2.835; 0.63. 下风向最大浓度及占标率; 40.32; 4.48; 8.955; 1.99. 最大浓度出现距离/m; 211; 166. 通过以上预测分析可知，有组织粉尘最大浓度占标率为1.99%，无组织粉尘最大浓度占标率分别为4.48%，建设项目对大气环境的影响是可接受的。 1.3大气污染物排放总量 （1）有组织排放量核算 表20 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 排放浓度μg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 1; 干燥、混合; PM10; 13.4; 0.699; 1.678. （2）无组织排放量核算 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染源; 污染源类型; 污染物; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 1; 生产过程; 面源; 颗粒物; 0.231; 1.77. 2; 物料存储; 面源; 颗粒物; 0.032; 0.23. （3）大气污染物年排放量核算 表22 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 年排放量（t/a）. 1; 粉尘; 1.678; 2.0; 3.678. 1.4大气环境防护距离 根据《环境空气影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量标准限值，可不设大气环境防护距离。 1.5大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表23。 1.6小结 因此，本项目在严格按照环评要求采取相应的环保措施后，排放的大气污染物浓度可满足相应排放标准的要求，污染物排放强度较小，排放方式合理，对环境空气质量的影响很小。从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。 表23 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自査项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5〜50km□; 边长=5kmR. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a£; 500~2000t/a£; <50t/aR. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（ 无 ）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价 标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D £; 其他标准£. 现状 评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区R; 一类区和二类区£. 评价基准年; ( 2018 )年. 环境空气质量 现状调査数据来源; 长期例行监测数据R; 主管部门发布的数据£; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调査内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD £; ADMS £; USTAL2000 £; EDMS/AEDT £; CALPUFF £; 网格模型£; 其他 £. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5〜50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（颗粒物、SO2、NOx）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率>100%£. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大标率>10%£. 二类区; C本项目占标率≤30%R; C本项目最大标率>30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率>100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标£. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k>-20%£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价 结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受£. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; 粉尘:（1.678)t/a. 注：“£” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 本项目生产过程中无工艺废水排放，仅产生间接冷却排水，该部分废水全部回用于原料库洒水抑尘，不外排。 另外原料库和车间各设置一座1m3废水收集池，收集原料库渗出水及车间跑冒滴漏水，收集后废水全部回用于原料堆洒水抑尘，不外排。 职工生活污水，本项目职工38人，所有办公生活设施均依托现有工程。生活办公区用水指标按50L/(p·d)考虑，总用水量为1.9m3/d，排水量为0.38m3/d(40m3/a)。生活污水主要为职工盥洗水，直接用于厂区泼洒降尘，不外排。 本项目排水水质情况见表24。 表24 本项目废水产生及排放情况一览表 污染源 名称; 污染物 名称; 废水量; 产生浓度; 产生量; 治理措施及排放去向. t/a; mg/L; t/a. 循环冷却排水; 盐类、SS; 240; --; --; 全部回用于原料库洒水抑尘，不外排. 原料库渗出水; SS; 90; --; --. 生活污水; COD; 456; 240; 0.11; 全部汇入现有污水处理系统处理后回用，不外排. BOD; 100; 0.05. NH3-N; 30; 0.01. SS; 150; 0.07. 建设单位需结合各个生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种原辅材料、产品的泄漏(含跑、冒、滴、漏)量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，将厂区进行防渗处理。重点是生产车间及原料堆放场地均应进行防渗处理，渗透系数＜1×10-7cm/s，其他部分采用一般水泥硬化。企业加强日常生产安全、环保管理的基础上，本项目对地表水及地下水产生影响均较小。 项目对地下水的影响评价见专题，在此引用专题评价结论：在严格采取环评要求的措施后，项目建设对地下水环境的影响较小。水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须重视，我国政府颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治做出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键、抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施。 （1）严格管理，对设备及管道加强维护 加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延渗漏地下，对企业各生产设施应加强监管及相应的维护措施，严防废水对地下水的污染。 （2）加强水资源的管理 采取严格的计量办法，对企业生产、生活用水进行必要的控制，减少用水量，节约水资源。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源声学参数 拟建项目投产后，主要噪声源为风机、输送机、干燥机、打散机等设备工作时产生的噪声，声源值为65～85dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表25。 表25 项目主要设备噪声统计表 针对高噪设备本项目主要采取以下措施对其降噪: 序号; 设备名称; 数量; 措施前噪声值; 采取措施; 措施后噪声值. 1; 皮带输送机; 1; 75～85; 设备全部至于车间内、采取基础减振、消声等，加强对设备的维修保养管理，严格按规范操作; 60～70. 2; 喂料机; 3; 65～75; 50～60. 3; 干燥风机; 1; 75～85; 60～70. 4; 打散机; 3; 70～80; 55～65. 5; 除尘系统风机; 1; 75～85; 60～70. (1)设备全部至于车间内、采取基础减振、消声等，借助厂房等建、构筑物的隔声、距离衰减等途径进行噪声控制。 (2)加强对设备的维修保养管理，严格按规范操作。 在对噪声源采取措施后，可使设备噪声降低15～25dB(A)左右。 2、预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的工业噪声预测模式进行预测，建设项目声源在预测点声级的计算见以下公式： 1)声波随距离衰减的计算公式为： A=Adiv 式中：ΔL1=20lgrr0——距声源r处的A声级，dB(A)； ——参考位置(rO)处的A声级，dB(A)； ——倍频带衰减； ——几何发散引起的倍频带衰减； 其中： 式中：——预测点距声源的距离(m)； ——参考位置距离(m)； ——大气吸收衰减系数(dB/km)； 2)建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——预测计算的时间段，s； ——i声源在T时段内的运行时间，s； 3、预测结果及影响分析 厂界噪声昼夜间预测结果见表26。 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 位置; 预测结果; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 55.3; 45.1; 60; 50; 达标. 2; 厂界南侧; 56.5; 44.2; 60; 50; 达标. 3; 厂界西侧; 53.8; 43.8; 60; 50; 达标. 4; 厂界北侧; 54.7; 44.0; 60; 50; 达标. 由预测结果可以看出，在采取措施后，项目运营期间，各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 1.S1生活垃圾 本项目总定员38人，按每人每天0.5kg计算，则项目生活垃圾产生量为5.7t/a。 2. S2袋式除尘器收集灰尘 项目袋式除尘器收集的灰尘产生量约为143.32t/a，可以全部回用与生产，不外排。 五、环保投资估算： 本项目污染防治措施及环保投资汇总见表27。 表27 环境保护投资估算表 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 投资 (万元). 大气污染物; 混合搅拌、干燥; 颗粒物; 2套集尘罩+袋式除尘器，处理后废气经1座15m排气筒排放; 17. 原料存储; 颗粒物; 建设封闭式库房; 30. 原料运输; 颗粒物; 路面硬化、定时洒水，清洗轮胎; 4. 水污染物; 职工日常生活污水; COD BOD SS 氨氮; 主要为职工盥洗水，收集至现有污水处理系统处理后回用，不外排; -. 固体 废物; 职工日常生活; 生活垃圾; 集中收集后由送政府指定地点统一处理; 0.5. 袋式除尘器; 粉尘; 收集后全部回用于生产; -. 噪 声; 皮带输送机、喂料机、打散机、风机等设备; 噪声; 设备全部至于车间内、采取基础减振、消声等，加强对设备的维修保养管理，严格按规范操作; 2. 防渗措施; 生产车间及原料堆放场地均应进行防渗处理，渗透系数＜1×10-7cm/s，其他部分采用一般水泥硬化; 30. 合计; 83.5. 由表27可以看出，本项目环保投资为83.5万元，工程总投资为5000万元，环保投资占总投资的1.7%。 六、环境管理和监测计划 1、环境管理 （1）环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 （2）机构设置 根据公司的实际情况，公司应调配1名兼职环保管理人员。负责该项目的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； ②设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； ③不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； ④重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 ⑤积极配合环保部门的检查、验收。 （3）环境管理制度制定 制定相应的环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 2、监测计划 项目生产运营过程应保证环保设施设备的长期正常运转，当地环保部门应项目污染物排放情况实施监控，具体监控计划见表28。 表28 环境监控计划 监测项目; 监测点位; 监测频次; 监测负责机构. 废气; 袋式除尘器废气量、颗粒物浓度、排放速率; 废气排气筒; 每半年一次; 委托监测机构. 无组织粉尘、非甲烷总烃; 上风向设1个参照点，下风向厂界浓度较高处设4个监控点. 噪声; LAeq; 厂界四周. 3、信息公开 （1）公开信息内容 建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公开内容包括： 企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模、危险物质消耗及产生情况等； 主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况等。 突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式； 环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。 （2）公开方式 根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。 七、污染物排放清单及管理要求 表29 污染物排放清单及管理要求 排放源; 污染物; 排放浓度及排放量; 治理措施及运行参数; 处理效率; 技术要求及验收执行标准. 类别; 工序; 排放浓度; 排放量. 大气污染物; G1混合废气 G2干燥废气; 颗粒物; 15mg/m3; 1.678t/a; 2套集尘罩+袋式除尘器，处理后废气经1座15m排气筒排放; 集气效率95%，处理效率：99.5%; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应标准要求. 无组织; 1.77 t/a. G3堆存及装卸废气; 颗粒物; 无组织; 0.23t/a; 建设封闭式库房; --; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应标准要求. G4运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 0.58t/a; 路面硬化、定时洒水，清洗轮胎，车辆遮盖篷布; --. 水污染物; W1循环冷却排水; 盐类、SS; --; 0; 车间和原料库各设置1座1m3废水收集池，所有废水回用于原料洒水抑尘; -; 不外排. W2原料库渗出水; SS; --; 0. W3职工日常生活污水; COD; -; 0; 主要为职工盥洗水，收集至现有污水处理系统处理后回用，不外排; -. BOD; -; 0. SS; -; 0. 氨氮; -; 0. 固体 废物; S1职工日常生活; 生活垃圾; -; 0.5; 集中收集后由送政府指定地点统一处理; -; 合理处置. S2袋式除尘器; 粉尘; -; 143.32; 全部回用于生产; -; 综合利用. 噪 声; 风机、输送机、干燥机、打散机等; 噪声; -; -; 设备全部至于车间内、采取基础减振、消声等，加强对设备的维修保养管理，严格按规范操作; -; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 防渗措施; 生产车间及原料堆放场地均应进行防渗处理，渗透系数＜1×10-7cm/s，其他部分采用一般水泥硬化.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | G1混合废气 G2干燥废气 | 颗粒物 | 2套集尘罩+袋式除尘器，处理后废气经1座15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | G3堆存及装卸废气 | 颗粒物 | 建设封闭式库房 | 达标排放 |
|  | G4运输扬尘 | 颗粒物 | 路面硬化、定时洒水，清洗轮胎，车辆遮盖篷布 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工日常生活 | 生活污水 | 主要为职工盥洗水，收集至现有污水处理系统处理后回用，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由送政府指定地点统一处理 | 合理处置 |
|  | S2袋式除尘器 | 粉尘 | 全部回用于生产 | 综合利用 |
| 噪 声 | 风机、输送机、干燥机、打散机等 | 噪声 | 设备全部至于车间内、采取基础减振、消声等，加强对设备的维修保养管理，严格按规范操作 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于现有厂区内，因此应加强对厂内进行绿化管理，改善景观的同时，对局部生态环境得到一定恢复和补偿。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| - 一、结论 1、项目概况 本项目位于吕梁市交口县双池镇双池村，在山西晟安电铝有限公司热电厂厂区内进行建设，占地面积为26667m2，投资5000万元，新建一条50万吨/年高能环保聚化型煤生产线。 2、环境质量现状评价结论 (1)环境空气质量现状：根据项目区环境空气监测资料，交口县2018年度 PM10、PM2.5年均值出现超标，超标原因是北方地区降水少，气候干燥不利于大气污染物沉降。 (2)地表水环境质量现状：本项目西侧地表水大麦郊河为季节性河流。经现场调查，评价期间该河流处于干涸状态，无地表径流。本项目产生的废水全部回用，不会对区域地表水环境造成影响。 (3)声环境质量现状：根据监测结果可知，企业厂界噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、主要环保措施及环境影响 1)大气环境影响 本项目废气主要为生产中混合含尘废气和干燥含尘废气。环评要求在主要产尘设备上方安装集尘设施将含尘气体收集处理后统一排放。 根据项目生产工艺及设备安装位置，拟建设1座袋式除尘器，处理混合设备及干燥设备产生的粉尘。废气混合后排至袋式除尘器统一处理后，经一座15m高排气筒排放。 所有物料均堆放至封闭式库房中，并定期洒水抑尘，可有效物料堆存、装卸废气中的粉尘。厂区路面硬化并采取定时洒水抑尘措施，定期对道路清理，保持清洁；设置洗车平台，车辆出厂区时清洗轮胎；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止物料洒落。对于经过村庄的车辆，要求经过村庄时减速慢行。采取如上措施后，运输扬尘综合降尘率可达到80%， 综上所述，本项目产生的废气污染物经相应的污染防治措施治理后能够做到达标排放，加之项目所在区域大气扩散条件良好，因此，项目废气污染物在严格落实各项环保措施、确保实现达标外排的前提下，将不会对区域大气环境质量造成明显不利影响。 2)水环境影响 生活污水主要为职工盥洗水，全部汇至现有污水处理系统处理后回用，不外排，不会对项目所在区域地表水水质造成明显影响。 3)地下水环境影响 建设单位应结合各个生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种原辅材料、产品的泄漏(含跑、冒、滴、漏)量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，将厂区进行防渗处理。企业加强日常生产安全、环保管理的基础上，本项目对地下水产生影响较小。 4)声环境影响 本项目在严格管理并采取各种隔声降噪措施及管理措施确保其实现达标外排，其营运期将不会对区域声声环境明显影响。 5)固体废物环境影响 本项目固体废物主要为员工生活垃圾集中收集后送政府指定地点统一处置，袋式除尘器回收的粉尘全部作为原料回用，不外排。 采取以上措施后，本项目各类固体废物均得到了合理处置，对外环境影响较小。 4、达标排放 项目对产生的废水、废气、噪声和固体废弃物拟采取的污染治理措施经济技术可行，废水、废气和噪声均能达标排放，固体废弃物也得到了合理的处置。环评要求建设单位严格按照本报告提出的措施实施，以使各项污染物达标排放。 5、总量控制 表28 本项目污染物排放总量及总量控制指标 污染物种类; 粉尘. 本项目污染物排放总量; 1.678t/a. 已批复总量控制指标; 1.678 t/a. 综上所述，本项目符合国家产业政策，不违背交口县城市总体规划的要求。只要企业认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施和污染防治对策，污染物可做到达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，不会对周围环境产生明显影响，评价认为本项目建设从环保角度可行。 二、建议 - 进一步加强员工技术与环保意识的培训，加强对设备的检修、维护和保养。 - 企业严格执行环保三同时制度，确保污染物达标排放，做好长效管理工作。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书； 附件2 备案文件 附件3 营业执照复印件 附图1 项目地理位置图 附图2 四邻关系及环保目标图 附图3 厂区平面布置图 附图4 泉域相对位置图 附图5 双池镇南河滩水源保护区图 附图6 交口县生态功能区划图 附图7 交口县生态经济区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。